Контрольная работа по теме: «Электрические явления»  8 класс

Вариант 1

А1. В каких единицах измеряют силу тока?

1) в кулонах (Кл)

2) в амперах (А)

3) в омах (Ом)

4) в вольтах (В)

А2. Электрическим током называют:

- движением электронов по проводнику;

- упорядоченное движение электронов по проводнику;

- движение электрических зарядов по проводнику;

- упорядоченное движение заряженных частиц по проводнику.

А3.Сила тока на участке цепи с неизменным сопротивлением  при увеличении напряжения в 4 раза

- увеличится в 2 раза

- увеличится в 4 раза

- уменьшится в 4 раза

- не изменится

| А4. На рисунке представлен график зависимости силы тока от приложенного к нему напряжения. Сопротивление проводника равно 50 Ом. Определите, каким числом должна быть отмечена на оси I против сплошной линии сетки графика ( в месте, отмеченном кружком). 1)0,5; 2)2; 3)20; 4)500. |  |
| --- | --- |

А5. Электрическая лампа  рассчитана на напряжение 220 В и силу тока 0,4А. Вычислите сопротивление спирали в лампе.

| 1) 88 Ом | 2) 880 Ом | 3) 55 Ом | 4) 550 Ом |
| --- | --- | --- | --- |

А6. Напряжение на реостате сопротивлением 20 Ом равно 75 В. Какова сила тока в нем

| 1) 1,5 А | 2) 7,5 А | 3) 37,5 А | 4) 3,75 А |
| --- | --- | --- | --- |

А7. Определите сопротивление никелиновой проволоки длиной 20 м и площадью поперечного сечения 0,4 мм2? ρ=0,4 Ом•мм2/м

| 1) 16 Ом | 2) 40 Ом | 3) 10 Ом | 4)20 Ом |
| --- | --- | --- | --- |

А8. Силу тока измеряют …

- гальванометром - амперметром - вольтметром - реостатом

А9. Сколько омов в 0,25 кОм?

- 0,0025 Ом    2) 2,5 Ом       3) 250 Ом     4) 2500 Ом

В1.Установите соответствие между физическими величинами и формулами для их вычисления

| Физические величины | Формулы |
| --- | --- |
| А) сила тока Б) напряжение В) сопротивление | 1) 2) 3) 4) |

С1.Определите силу тока, проходящего через реостат, изготовленный из никелиновой проволоки длиной 50 м и площадью поперечного сечения 1 мм2, если напряжение на зажимах реостата равно 45 Ом. ρ=0,4 Ом•мм2/м

С2.  Какой длины нужно взять нихромовый проводник площадью поперечного сечения 0,2 мм2 для изготовления спирали нагревательного элемента сопротивлением 22 Ом? ρ=1,1  Ом•мм2/м

Контрольная работа по теме: «Электрические явления»  8 класс

Вариант 2

А1. В каких единицах измеряют напряжение?

1) в джоулях (Дж)

2) в амперах (А)

3) в омах (Ом)

4) в вольтах (В)

А2.  За направление тока в электрической цепи принято направление:

- От положительного полюса источника тока к отрицательному;

- От отрицательного полюса источника к положительному;

- По которому перемещаются электроны в проводнике.

А3.Сила тока на участке цепи с неизменным напряжением  при увеличении сопротивления  в 4 раза

- увеличится в 2 раза

- увеличится в 4 раза

- уменьшится в 4 раза

- не изменится

| А4. Ученик исследовал зависимость между напряжением и силой тока в резисторе (проводнике) и представил результаты измерений в виде графика. Найдите по этому графику сопротивление резистора 1)0,5 Ом; 2)1 Ом; 3)2Ом; 4)50 Ом. |  |
| --- | --- |

А5. Какова сила тока в резисторе, сопротивление которого 10 Ом, при напряжении 220 В?

| 1) 2,2 А | 2) 22 А | 3) 2,2 кА | 4) 22 кА |
| --- | --- | --- | --- |

А6. При напряжении 70 В сила тока в проводнике 1,4 А. Определите его сопротивление

| 1)5 Ом | 2) 50 Ом | 3) 98 Ом | 4)9,8 Ом |
| --- | --- | --- | --- |

А7. Спираль изготовлена из нихромового провода длиной 50 м и поперечным сечением 0,2 мм2. Каково его сопротивление?  ρ=1,1  Ом•мм2/м

| 1)11 Ом | 2) 27,5 Ом | 3) 110 Ом | 4)275 Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| А8. Напряжение измеряют … |  |  |  |
| - гальванометром - амперметром - вольтметром - реостатом |  |  |  |

А9. Выразите 350 мВ в вольтах?

- 0,035 В    2) 3,5 В      3) 35 В     4) 0,35 В

В1.Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, на которых основано действие этих устройств.

|  | Устройства |  | Физические явления |
| --- | --- | --- | --- |
| А) | Электрометр | 1 | Действие магнитного поля на электрический ток |
| В) | Паяльник | 2 | Взаимодействие электрических зарядов |
| С) | Реостат | 3 | Существование магнитного поля вокруг проводника с током |
|  |  | 4 | Зависимость сопротивления проводника от его длины |
|  |  | 5) | Тепловое действие электрического тока |

С1.  Определите сопротивление алюминиевой проволоки длиной 150 см, если площадь ее  поперечного сечения  0,1 мм2. Каково напряжение на концах этой проволоки при силе тока 0,5 А? ρ=0,028  Ом•мм2/м

С2.  Какого сечения нужно взять константановую проволоку длиной 10 м, чтобы она имела сопротивление 50 Ом? ρ=0,5  Ом•мм2/м

Контрольная работа по теме: «Электрические явления»  8 класс

Вариант 3

А1. В каких единицах измеряют сопротивление проводника?

1) в джоулях (Дж)

2) в амперах (А)

3) в омах (Ом)

4) в вольтах (В)

А2.  Как включается в цепь вольтметр?

- Параллельно тому участку цепи, на котором должно быть измерено напряжение.

- Последовательно с тем участком цепи, где измеряется напряжение.

- Однозначного ответа нет: в разных цепях по разному

А3.Сила тока на участке цепи с неизменным напряжением  при уменьшении сопротивления  в 4 раза

- увеличится в 2 раза

- увеличится в 4 раза

- уменьшится в 4 раза

- не изменится

| А4. На рисунке представлен график зависимости силы тока в проводнике от приложенного к нему напряжения. Определите сопротивление проводника 1)3,6 Ом; 2)2,5 Ом; 3)0,5Ом; 4)0,4Ом. |  |
| --- | --- |

А5. Сила тока в нагревательном элементе чайника 2,5 А, о сопротивление 48 Ом. Вычислите напряжение на нагревательном элементе.

| 1) 120 В | 2) 50В | 3) 127 В | 4)0,05 В |
| --- | --- | --- | --- |

А6.Каким сопротивлением обладает нагревательный элемент, рассчитанный на 110 В, если сила тока 5 А?

| 1)550 Ом | 2)22Ом | 3)720 Ом | 4)18 Ом |
| --- | --- | --- | --- |

А7.  Рассчитайте сопротивление реостата, на изготовление которого пошло 100 м константановой проволоки с площадью поперечного сечения 0,5 мм2? ρ=0,5  Ом•мм2/м

| 1)10 Ом | 2) 25 Ом | 3) 100 Ом | 4)250 Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| А8. Силу тока в цепи изменяют … |  |  |  |
| - гальванометром - амперметром - вольтметром - реостатом |  |  |  |

А9.  Выразите 2500 Ом в килоомах

- 2,5 кОм   2)25 кОм   3) 250 кОм    4) 2 500 000 кОм

В1.Установите соответствие между физическими законами и выражающими их формулами

|  | Величины |  | Формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| А) | Сопротивление | 1 |  |
| В) | Напряжение | 2 |  |
| С) | Закон Ома для участка цепи | 3 |  |
|  |  | 4 |  |

С1. Рассчитайте силу тока, проходящего по медному проводу длиной 100 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм2 при напряжении 6,8 В.             ρ=0,017 Ом•мм2/ м

С2. Какой длины надо взять медную проволоку площадью поперечного 0,5 мм2, чтобы сопротивление ее было равно 34 Ом? ρ=0,017 Ом•мм2/ м

Контрольная работа по теме: «Электрические явления»  8 класс

Вариант 4

А1. В каких единицах измеряют электрический заряд?

1) в кулонах (Кл)

2) в амперах (А)

3) в омах (Ом)

4) в вольтах (В)

А2.  Как включается в цепь амперметр?

- Параллельно тому участку цепи, на котором должно быть измерена сила тока.

- Последовательно с тем участком цепи, где измеряется сила тока.

- Однозначного ответа нет: в разных цепях по разному

А3.Сила тока на участке цепи с неизменным сопротивлением  при уменьшении  напряжения в 4 раза

- увеличится в 2 раза

- увеличится в 4 раза

- уменьшится в 4 раза

- не изменится

| А4. На рисунке представлен график зависимости силы тока от приложенного к нему напряжения. Сопротивление проводника равно 10 Ом. Определите, какая цифра должна стоять на оси U против сплошной линии сетки графика ( в месте, отмеченном кружком). 1)4,5; 2)18; 3)20; 4)45. |  |
| --- | --- |

А5. При какой силе тока напряжение на концах проводника сопротивлением 125 Ом будет равно 1,5 кВ?

| 1) 1,2 А | 2) 12 А | 3) ≈ 83 А | 4) ≈ 8,3 А |
| --- | --- | --- | --- |

А6.  Сила тока в реостате 0,8 А, его сопротивление 100 ом. Определите напряжение на его клеммах

| 1) 125 В | 2) 12,5 В | 3) 80 В | 4) 800В |
| --- | --- | --- | --- |

А7. Железный проводник длиной 6 м и площадью поперечного сечения 0,3 мм2 включен в цепь. Какое сопротивление он оказывает электрическому току? ρ=0,1 Ом•мм2/м

| 1) 36 Ом | 2) 18 Ом | 3)2 Ом | 4)20 Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| А8. Напряжение в цепи измеряют … |  |  |  |
| - гальванометром - амперметром - вольтметром - реостатом |  |  |  |

А9. Сколько ампер в 2 кА?

- 200 А    2) 2000 А      3) 20 000 А        4) 2 000 000 А

В1.Установите соответствие между физическими величинами и формулами для их вычисления

| Физические величины |  | Формулы |
| --- | --- | --- |
| А) Напряжение | 1 |  |
| Б) Закон Ома для участка цепи | 2 |  |
| В) Сопротивление | 3 |  |
|  | 4 |  |

C1. Сварочный аппарат присоединяют  в сеть медными проводами длиной 100 м и площадью поперечного сечения 50 мм2. Определите напряжение на проводах, если сила тока в них 125 А. ρ=0,017 Ом•мм2/м

С2. Сколько метров алюминиевой проволоки площадью сечением 6 мм2 надо взять, чтобы ее сопротивление было 14 Ом? ρ=0,028 Ом•мм2/м